C.1   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

označení stavby

Název stavby:			Modernizace Mírové a Spojovací ulice

na poz.č.k.403/19,420/1, 403/19

k.ú. Dolní Bousov

Místo stavby:			kraj Středočeský, Dolní Bousov

Katastrální území:		Dolní Bousov

Druh stavby:			dopravní stavba

stavebník nebo objednatel stavby

Město Dolní Bousov

nám. TGM  č.1

294 04 Dolní Bousov

IČ  	00237680

DIČ          CZ 00237680

Tel            326 396 301

e-mail       starosta@dolni-bousov.cz

zastoupený   - starostou obce Miroslavem Bočkem

tel.: 724 388 590

zhotovitel projektové dokumentace

Projektanti:			Ing. Jaroslav Wolf,		   	   ing. Jiřina Bukovská

WM ATELIER			   Jaselská 149/5

nábřeží Obránců míru 586	   	   293 01 Mladá Boleslav

468 22 Železný Brod

IČ: 12043940		    		    IČ: 40013936

Tel.       603527765                    Tel. 326 329608, 603 467203

e-mail       wmatelier@volny.cz

e-mail:      jirina.bukovska@email.cz

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Mírová a Spojovací ulice na pozemcích k.č.403/19,420/1 a 409/10 se nachází v jihozápadní části města Dolní Bousov. Spojují stávající rodinnou zástavbu se středem města a se  silnicí II/279, která směřuje na jih do Domousnic, Mcel a na sever do Horního Bousova.

V současné době  jsou řešené místní komunikace se štěrkovým krytem a u vjezdů na pozemky jsou provedeny nájezdy z betonu.

Tyto stavební úpravy ulic přispějí k bezpečnějšímu silničnímu provozu, zmírní se hlučnost a odstraní se prašnost vozovek.

Návrh řešení:

a) Ulice Mírová:

Komunikace je navržena jednopruhová obousměrná v šíři 4 m ( 3,50 m jízdní pruh a 2 x  0,25 m vodicí proužek) s výhybnou umístěnou u směrového oblouku VB1, od stan. 111,80 m do 137,70 m  ( celková délka 25,90 m) v  šíři 2,00 m. Šíře navržené komunikace zde bude 6,10 m – 7,00 m ( tj. mezi stávajícím oplocením). Rozšíření komunikace je v kruhovém oblouku  VB2 o 0,50 m po levé straně komunikace, a to od stan. 136,30 m do 156,05 m.

Vjezd z Příhonské ulice ( silnice II/279) je pomocí kruhových oblouků o poloměru R = 5,50 m, výjezd  do ulice V Kališti je pomocí kruhových oblouků o poloměru R = 4,70 m. Stávající silniční obrubníky je nutné vytrhat a nahradit novými, které budou osazeny v navrženém poloměru.

Délka komunikace je 223,25 m, začátek úprav je při vyústění na silnici II/279 a ukončení u ulice  V Kališti.  Příčný sklon komunikace je jednostranný směrem severovýchodním 2% dle přirozeného sklonu terénu, navržený podélný sklon je přizpůsoben původní niveletě vozovky, vjezdům a vstupům na soukromé pozemky.

Směrové řešení ulice je :

Od 0,00 m do 109,406 m je trasa přímá,

Od stan. 109,406 m do 114,031 m je levostranný oblouk o R = 50 m, L = 4,625 m,

úhel alfa = 5,3°, t = 2,314 m a vzepětí

vz = 0,0535 m,

Od stan. 114,031 m do 143,02 m je trasa přímá,

Od stan. 143,02 m do 153,206 m je levostranný oblouk o R = 20 m, L = 10,19 m,

úhel alfa = 29,2°, t = 5,20 m,

vz = 0,667 m,

d stan.153,206 m do 223,25 m je trasa přímá.

Výškové řešení ulice je přizpůsobeno stávajícímu terénu, vjezdům a vstupům na soukromé pozemky.

Od stan. 0,00 m do 20,00 m niveleta klesá – 5,20 %,

Od stan. 20,00 m do 40,00 m niveleta klesá -7,00 %,

Od stan. 40,00 m do 60,00 m niveleta klesá -4,60 %,

Od stan. 60,00 do 85,00 m niveleta klesá - 2,20 %,

Od stan. 85,00 do 100,00 m niveleta klesá - 1,60 %,

Od stan. 100,00 do 115,00 m niveleta klesá - 2,10 %,

Od stan. 115 m do 135,00 m niveleta klesá - 1,00 %,

Od stan. 135,00 do 150,00 niveleta klesá -3,8 %,

Od stan. 150,00 m do 194,00 m niveleta klesá - 0,7 %,

Od stan. 194,00 m do 208,00 m niveleta stoupá + 1,80 %,

Od stan. 208,00 m do 223,25 m niveleta stoupá + 0,59 %.

Konstrukce komunikace je uvedena v odd. e).

Postranní zpevnění je ze silničních obrubníků vel. 150/250/1000 mm uložených do betonu s boční betonovou opěrou, u vjezdů na pozemky jsou obrubníky zapuštěny nebo uloženy naležato.           U výhybny v délce cca 25,90 m je silniční obrubník zapuštěn. U vjezdů jsou navrženy náběhy pod úhlem 45°.

b) Ulice Spojovací:

Probíhá rovnoběžně s ulicí Mírovou ve vzd. cca 100 m východním směrem. Severně je napojena na silnici II/279 – ulici Příhonskou a jižně na ulici V Kališti. Napojení na ulici Příhonskou je pomocí kruhových oblouků o R = 6,00 m a ulici V Kališti je o poloměru R = 3,00 m a 1,50 m. Při zvolení větších poloměrů by došlo k zásahu do soukromých pozemků domu č.p.311 a č.p.392. Stávající obrubníky je nutné odstranit a nahradit novými v navrženém oblouku.

Komunikace je navržena jednopruhová obousměrná v šíři 4 m ( 3,50 m jízdní pruh a 2 x  0,25 m vodicí proužek) s výhybnou umístěnou ve stan. 53,20 m do 71,30 m ( délka 18,10 m) v šíři 1,70 m – 1,90 m. Rozšíření komunikace je v kruhovém oblouku  VB3  cca o 1 m po levé straně komunikace, a to od stan. 111,30 m do 132,00 m. Zpevněná plocha rozšíření je ze zatrávňovacích dlaždic vel. 210/140/80 mm, otvory mezi dlažbou jsou vyplněny ornicí.

Délka komunikace je 162,40 m s příčným sklonem 2% směrem severovýchodním.

Směrové řešení trasy je:

Od 0,00 m do 36,90 m je trasa přímá,

Od stan. 36,90 m do 48,42 m je levostranný oblouk o R = 50 m, L = 11,52 m,

úhel alfa = 13,2°, t = 5,785 m a vzepětí       vz = 0,334 m,

Od stan. 48,42 m do 55,42 m je trasa přímá,

Od stan. 55,42 m do 62,227 m je pravostranný oblouk o R = 100 m, L = 6,807 m a vzepětí

úhel alfa = 3,9°, t = 3,40 m,

vz = 0,058 m,

od stan. 62,227 m do 122,10 m je trasa přímá,

od stan. 122,10 m do 130,411 m je levostranný oblouk o R = 20 m, L = 8,38 m,

úhel alfa = 23,8°, t = 4,215 m a vzepětí

vz = 0,439 m,

od stan. 130,411 m do 137,354 m je levostranný oblouk o R = 100 m, L = 9,25 m,

úhel alfa = 5,3°, t = 4,63 m a vzepětí

vz = 0,107 m,

od stan. 137,354 m do 162,40 m je trasa přímá.

Výškové  řešení ulice:

Od stan. 0,00 m do 50,00 m niveleta klesá – 5,60 %,

Od stan. 50,00 m do 70,00 m niveleta klesá -3,20 %,

Od stan. 70,00 m do 90,00 m niveleta klesá -1,85 %,

Od stan. 90,00 do 105,00 m niveleta klesá - 1,30 %,

Od stan. 105,00 do 150,00 m niveleta klesá -2,30 %.

Od stan. 150,00 do 162,40 m niveleta klesá -3,47 %.

Konstrukce komunikace je uvedena v odd. e).

Postranní zpevnění je  ze silničních obrubníků vel. 150/250/1000 mm, uložených do betonu s boční bet.opěrou. U vjezdů na pozemky jsou obrubníky zapuštěny nebo uloženy naležato. U výhybny v délce cca 18,10 m je silniční obrubník zapuštěn. U vjezdů jsou navrženy náběhy pod úhlem 45°.

c)  Vjezdy na soukromé pozemky:

Jsou řešeny výškově a polohopisně tak, aby byl umožněn bezpečný vjezd a výjezd z komunikace do vrat. Na protější straně vrat je vždy navržena zpevněná plocha (= zatrávňovací dlažba nebo plná dlažba u vjezdu), aby byla šíře pro zajetí vozidla přímým obloukem cca 6 m. Náběhy z komunikace na zpevněnou plochu jsou pod úhlem 45°. Směrem ke komunikaci je silniční obrubník vel. 150/250/1000 mm zapuštěný nebo uložený naležato. Směrem k zeleni je obrubník převýšen o 80 mm nad zpevněnou plochou. Podélný sklon ke komunikaci se pohybuje od  1 % po 12,5 %  - viz příčné profily P 1 – P 28, P a – P s.

Konstrukce vjezdu je popsána v této zprávě odd.e)  Návrh zpevněných ploch.

d) Doprava v klidu:

Pohotovostní stání ( pro sanitní, policejní, požárnické vozy a pod)  umožní dostatečné  rozšíření komunikace u vjezdů na pozemky. Každý majitel soukromého pozemku musí zajistit své návštěvě parkování na svém pozemku.

e) Komunikace pěší:

Jsou řešeny zpevněnou plochou ke stávajícím vrátkům. Konstrukce je popsána v této zprávě odd.e) Návrh zpevněných ploch. Postranní zpevnění je z chodníkových betonových obrubníků vel. 80/250/1000 mm převýšených o 80 mm nad plochou. Sklon pěšiny k domu č.p.352 v Mírové ulici  je směrem k pozemku 7,65 % v délce 1,70 m a v ulici Spojovací k domu č.p.311 je sklon 4,29% směrem ke komunikaci.

f) Terénní úpravy:

Zahrnují  odstranění štěrkové vrstvy na vozovce, stávajících obrubníků u ulice Příhonské a Ke Kališti, odvoz vybourané suti, dále odkopávky a prokopávky v horn. 3, odvoz  přebytečného výkopku na vzd. 5 km. Vzhledem k tomu, že se na staveništi nenachází žádná ornice, je nutno ornici dovézt ze vzd. 5 km a rozprostřít ji v tl. 200 mm na zelených pásech podél navržené komunikace. Bilance zemních prací jsou uvedeny v průvodní zprávě v odd. A.8.2.1f. a v souhrnném řešení stavby.

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V         DOKUMENTACI

Místní  komunikace – ulice Mírová a Spojovací budou sloužit k příjezdu ke stávající  rodinné zástavbě.

Podkladem k jejich řešení je výškopisné a polohopisné zaměření provedené firmou

firmou První geodetická společnost, ul Kateřiny Militké 56, Mladá Boleslav v systému JTSK ve výškovém systému Balt po vyr. Průzkum na budoucím staveništi provedl projektant v říjnu a  listopadu 2012.

Geologický a hydrogeleogický průzkum byl proveden před projekcí splaškové kanalizace. Dle této dokumentace se v dané lokalitě nachází :  jílovito – písčitá hlína

Vzhledem k tomu, že zemina pod stávající částečně zpevněnou vozovkou je dostatečně zhutněná, není nutno činit žádná opatření.

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Stavba obsahuje pouze modernizaci místních komunikací na poz.č.k.403/19, 420/1 a 409/10, k.ú. Dolní Bousov.

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ

Ulice Mírová:

Provede se odstranění štěrkového krytu.

Konstrukce komunikace je navržena:

Asfaltový beton ABS I 			                                    50 mm

Obalované kamenivo OKS I 						 80 mm

Mechanicky zpevněné kmenivo MZK 				170 mm

Štěrkodrť								200 mm

Celková tlouštka                                                                               500 mm

Celková plocha 							929 m2

Ulice Spojovací:

Provede se odstranění štěrkového krytu.

Konstrukce komunikace je navržena :

Asfaltový beton ABS I 						 50 mm

Obalované kamenivo OKS I 						 80 mm

Mechanicky zpevněné kmenivo MZK 				170 mm

Štěrkodrť								200 mm

Celková tlouštka                                                                               500 mm

Celková plocha 							671 m2

Vjezdy na soukromé pozemky:

Vibrolisovaná betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá	 80 mm

nebo na protější straně zatrávňovací dlažba vel. 210/140 mm

Drcené kamenivo fe 4-8 mm 						 30 mm

Drcené kamenivo fe 8-16 mm					 50 mm

Štěrkodrť								200 mm

Celková tlouštka                                                                               360 mm

Celková plocha  - ulice Mírová:    208,00 m2

ulice Spojovací: 78,50 m2			286,50 m2

Výhybny:

Vibrolisovaná betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá	 80 mm

nebo zatrávňovací betonová dlažba vel. 210/140 mm, barva šedá

Drcené kamenivo fe 4-8 mm 						 30 mm

Drcené kamenivo fe 8-16 mm					 50 mm

Mechanicky zpevněné kmenivo MZK 				140 mm

Štěrkodrť								200 mm

Celková tlouštka                                                                               500 mm

Celková plocha  - ulice Mírová:     58,50 m2

ulice Spojovací: 28,00 m2			  86,50 m2

Komunikace pěší:

Vibrolisovaná betonová dlažba vel. 200/100 mm, barva šedá	 60 mm

Drcené kamenivo fe 4-8 mm	 		                        	 30 mm

Drcené kamenivo fe 8-16 mm					 50 mm

Štěrkodrť 								100 mm

Celková tlouštka                                                                               240 mm

Celková plocha – ulice Mírová :       2,00 m2

ulice Spojovací :   2,30 m2			4,30 m2

Postranní zpevnění konstrukcí je uvedeno v odd. b)

Při návrhu konstrukcí komunikací bylo použito Vzorových listů staveb pozemních komunikací TP 77 a TP 78.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Povrchové vody z komunikací –  ulice Mírová a Spojovací jsou odvedeny podélnými a příčnými spády ke stávajícím a jedné navržené ( ulice Mírová) uliční vpustě, které ústí do stávající dešťové stoky ( bez udání profilu).

Rozmístění uličních vpustí, jejich vzájemná vzdálenost je v souladu s normou  ČSN 75 6101, odd. 4.10.14.

Kanalizační potrubí od nové vpustě UV1  je navrženo z hladkých plastových trubek KG SN 8 DN 200 těsněných pryžovými kroužky celkové délky 6,20 m s min. spádem 2%..

Uložení potrubí je na 100 mm tl. vrstvě štěrkopísku s obsypem 300 mm nad potrubím, úhel uložení je 120° - viz výkres uložení potrubí. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách ( 10-15 cm), vždy po obou stranách trubky ručně nebo lehkými dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky a je nutno dbát, aby nedošlo k posunu potrubí.

Uliční vpustě jsou z prefabrikovaných dílců DN 450 mm s kalovým prostorem a jsou opatřeny kalovými koši dl. 600 mm a litinovou mříží s rámem vel. 500/500 mm pro zat. D 400.

Stávající uliční vpustě v ulici Mírové UV 31, UV 33 a UV 35 jsou přemístěny do nejnižšího místa k okraji komunikace u vjezdu na pozemek. V rozpočtové dokumentaci je počítáno s novými vpustěmi  s vtokovými mřížemi pro zat D 400.  Potrubí od nově zřízených vpustí je zaústěno do stávajícího potrubí.

V ulici Spojovací umístění uličních vpustí zůstává.

Výpočet celkového množství odtokových vod z komunikace a zpevněných ploch:

dle ČSN 73 6101 z dubna 2012

Q = k .i. A

Kde k je odtokový součinitel, A je plocha povodí, i = intenzita deště v l/s/ha

Intenzita deště i je uvažována 150 l/s/ha

Odtokový koeficient k je vypočítán dle ČSN 75 6101, tab.3, kde je určen koeficient dle způsobu zástavby a druhu úpravy pozemku. Byl zvolen terén svažitý nad 5%, intenzita deště 152 l/s/ha.

Pro asfaltové plochy je k = 0,90, pro dlažby 0,7, pro zatrávňovací dlažbu  0,4

ulice Mírová:

A  = 1197,50 m2 = 0,11975 ha- celková plocha

k = (0,0929 x 0,9 + 0.0222 x 0,7 + 0,00465 x 0,4) : 0,11975 =  0,8435

Q = 0,8435 x 0,11975 ha x 152 l/s/ha =  15,35 l/s

ulice Spojovací:

A  = 779,80 m2 = 0,07798 ha

K = ( 0,0671 x 0,9 + 0,00768 x 0,7 + 0,0032 x 0,4) : 0,07798 = 0,8597

Q = 0,8597 x 0,07798 ha x 152 l/s/ha =  10,19 l/s

Celkem 			                 25,54 l/s

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Stávající místní komunikace – ulice Mírová a Spojovací - na poz.č.k.403/19, 420/1 a 409/10 jsou vybaveny dopravním značením, které v současnosti vyhovuje, proto není nutné osazovat nové dopravní značky.

Během pracovních úkonů je pracoviště nutné vymezit provizorním dopravním značením dle schématu B2  uvedeného v TP 66.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Kromě dočasného označení staveniště dopravními značkami a zařízeními, není nutné jiné opatření.

Zhotovitel stavby musí stavbu rozdělit na takové úseky, které zajistí umožnění provozu  chodců a vozidel na stávajících nebo již dokončených částech komunikace a učinit taková opatření, aby nedošlo k újmě na zdraví nejen zaměstnanců stavby, ale i veřejnosti.

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

V ulici Mírové a Spojovací probíhá nadzemní elektrické vedení na sloupech, při provádění stavebních úprav ulice toto vedení nebude překážet. Podél oplocení ve vzd. cca 0,50 m probíhá kabelové elektrické vedení NN, při provádění výkopových prací v těchto úsecích je nutno postupovat opatrně. Stávající poklopy šachet kanalizace a mříže vpustí budou dle navržené nivelety výškově upraveny.

Vodovodní řad probíhá při levém okraji vozovek v hloubce cca 1,50 m, takže při provádění výkopových prací, by neměl zasahovat do konstrukce komunikace.

Před zahájením výkopových prací investor nechá všechna podzemní vedení vytýčit!

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Jedná se o modernizaci místních komunikací s nízkou intenzitou provozu, tudíž se  nemusí provádět výpočty konstrukcí .

Výpočet množství odtokových vod z komunikace je výše uvedeno v odd. f)

k ) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

V této projektové dokumentaci se řeší modernizace stávajících místních komunikací bez chodníků. Stávající komunikace mají podélné sklony vyhovující Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 398 ze dne 5.11.2009 o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm.

Niveleta řešených místních komunikací je navržena tak, aby budoucí vjezdy a vstupy na pozemky  nepřevyšovaly sklon 8,33 % a příčný sklon  2%. V profilu P14, P 15, P 21 u vjezdu do domu č.p.502 a 525 je podélný sklon 12 % a 12,5% v délce 500 - 800 mm, což vyhovuje technickým požadavkům Vyhlášky čl. 1.1.3.

Nová obrusná vrstva komunikace z asfaltového betonu bude  rovná a pevná.

Závěr:

Při řešení modernizace místních komunikací – ulice Mírové a Spojovací - na poz.č.k.403/19, 420/1, 409/10  bylo dbáno příslušných norem ČSN 73 6101,  ČSN 736102, ČSN 73 6110.

Vypracoval:  Ing. Jiřina Bukovská

květen 2013